插入式温度传感器  7MC5512/7MC5516

模块化设计，不但满足客户对于温度传感器的定制化需求，同时也使许多标准化的零部件在温度测量中继续被使用。

传感器元器件:

• 热电阻温度计:

温度测量是根据所选用的测量电阻而定

• 热电偶温度计:

温度测量是依据塞贝克效应。热电偶是通过温度下降产生可以被测量的热电压.

变送器：

可选择的西门子变送器具有如下功能:

• 最佳的测量值处理器

• 在现场直接放大传感器信号

• 传输标准化信号

• 避免电磁波干扰

• 具有测量点诊断选项

温度传感器用于安装在管道和容器中

• 设计模型包括保护套管，测量内芯，接线盒和变送器。

• 变送器可以被集成 ( 4 到 20 mA, PROFIBUS PA 或FOUNDATION Fieldbus 现场总线)

温度变送器 TH100 / 7NG3211

SITRANS TH100 无电气隔离和通用的传感器连接，它是 Pt100测量的一种低成本方式。

对于参数调整， SITRANS TH100/TH200 与 SIPROM T软件和调制解调器结合使用。

非常紧凑的结构设计使 SITRANS TH100变送器易于测量点改造或模拟变送器使用。

该变送器有非 EX版，也可用于爆炸环境。

温度变送器 TH200 / 7NG3211

• 两线制，4 ~ 20mA输出

• 安装在温度传感器的连接头部

• 通用于任何类型的温度传感器

• 可通过 PC组态

• 结构紧凑

• 安装方便，中央开孔使您可选择任何您希望的安装方式

• 电气隔离

• 万用表测试插座

• 诊断用 LED(绿色 /红色 )

• 传感器监测

开路和短路

• 自我监测

• 组态信息存储在 EEPROM

• SIL 2（带订货代码C20），SIL 2/3（带C23）

• 扩展的诊断功能，例如操作计时间等

• 特性曲线

• 电磁兼容性符合 EN 61326和 EN21

温度变送器TH300 / 7NG3212

• 二线制， 4~20mA输出， HART

• 安装在温度传感器的连接头部

• 通用于任何类型的温度传感器

• 可通过 HART组态

• 结构紧凑

• 安装方便，中央开孔使您可选择任何您希望的安装方式

• 电气隔离

• 万用表测试插座

• 诊断用 LED(绿色 /红色 )

• 传感器监测 - 开路和短路

• 自我监测

• 组态信息存储在 EEPROM

• SIL 2（带订货代码C20），SIL 2/3（带C23）

• 扩展的诊断功能，例如操作计时器等等

• 特性曲线

• 电磁兼容性从 EN 61326到 EN21

温度变送器TH320 /  7NG0310

SITRANS TH320变送器可广泛应用于各种工业领域。紧凑型结构设计使其可安装于B型（DIN 43729）或者更大的接线盒中。以下传感器 / 信号源可通过其通用输入模块连接：

• 热电阻（2-线，3-线，4-线制连接）

• 热电偶

• 电阻式传感器，电位器及DC电压源

HART通讯：

• 输出信号为4到20mA的直流电，与输入的传感器特性相符，叠加数字HART信号。

“本质安全或2区增安”类型的变送器可以安装在潜在危险区域。设备符合2014/34/EU（ATEX）、FM和CSA标准以及其他国家批准的要求。

温度变送器TH400现场总线变送器 / 7NG3214/7NG3215

• 安装在 B型接线盒中（ DIN43729或更大）

• 极性－中性总线连接

• 高分辨率 24位模拟－数字转换器

• 电气隔离

• 本质安全型－用于潜在爆炸区

• 特性曲线

• 传感器冗余

带 PROFIBUS PA通信的变送器

带基金会现场总线通信的变送器

• 功能模块 : 2×模拟和1×PID

• 功能特性 : 基本型或 LAS

温度变送器TH420 / 7NG0410

SITRANS TH420变送器支持单支或双支传感器输入，广泛应用于各种工业领域。紧凑型结构设计使其可以安装于B型(DIN43729)或更大的接线盒中。以下传感器 / 信号源可以通过通用的输入模块连接至变送器（高可用性）：

• 2x 热电阻 (2-线，3-线，4-线制连接)

• 2x 热电偶

• 2x 电阻式传感器，电位器及DC电压源

输出信号为4到20mA的直流电，与输入的传感器特性相符，叠加数字HART信号。

双输入模式还支持传感器的漂移检测，从而可以更容易地计划维护间隔。

“本质安全或2区增安”类型的变送器可以安装在潜在危险区域。设备符合2014/34/EU (ATEX)、FM和CSA规程以及其他国家批准的要求。

导轨式温度变送器TR200 / 7NG3032

SITRANS TR200 变送器可用于所有的工业部门。精巧的设计，可以在现场轻松地安装在保护箱或控制箱中的标准 DIN 导轨上。可经由通用输入模块与以下传感器 /信号源连接：

• 电阻温度计（二、三、四线制系统）

• 热电偶元件

• 电阻式传感器及 DC电压源输出信号为 4 到 20 mA的直流信号，与传感器特性相符。

“本质安全”变送器可以安装在具有潜在爆炸危险的场合。设备符合标准94/9/EC(ATEX)。

• 4到 20 mA 的二线制设备

• 导轨安装的机壳

• 所有类型温度传感器的通用输入

• 可通过 PC机进行参数设置

导轨式温度变送器TR300 / 7NG3033

SITRANS TR300 变送器可用于所有的工业部门。精巧的设计，可以在现场轻松地安装在保护箱或控制箱中的标准 DIN导轨上。可经由通用输入模块与以下传感器 /信号源连接：

• 热电阻（二、三、四线制系统）

• 热电偶元件

• 电阻式传感器及 DC电压源

输出信号为 4 到 20 mA 的直流电，与传感器特性相符，被数字 HART 信号叠加。

“本质安全”变送器可以安装在具有潜在爆炸危险的场合”。设备符合标准94/9/EC(ATEX)。

• 4到 20 mA 的二线制设备， HART

• 导轨安装的设备

• 所有类型温度传感器的通用输入

• 在 HART上可配置

导轨式温度变送器TR320 /  7NG0320

SITRANS TR320变送器广泛应用于各种工业领域。其紧凑型设计，可以在现场轻松地安装在保护箱或者控制柜中的DIN导轨上。以下传感器/ 信号源可以通过通用的输入模块连接至变送器：

• 热电阻(2-线，3-线，4-线制连接)

• 热电偶

• 电阻式传感器，电位器及DC电压源

HART通讯:

• 输出信号为4到20mA的直流电，与输入的传感器特性相符，叠加数字HART信号。

“本质安全或2区增安”类型的变送器可以安装在潜在危险区域。设备符合2014/34/EU(ATEX)、FM和CSA规程以及其他国家批准的要求。

• 二线制，4~20mA输出，HART

• 导轨安装的机壳

• 通用于各种类型的温度传感器

• HART 7

导轨式温度变送器TR420  /  7NG0420

SITRANS TR420变送器支持单支或双支传感器输入，广泛应用于各种工业领域。其紧凑型设计，可以在现场轻松地安装在保护箱或者控制柜中的DIN导轨上。以下传感器/ 信号源可以通过通用的输入模块连接至变送器：

• 2x 热电阻 (2-线，3-线，4-线制连接)

• 2x 热电偶

• 2x 电阻式传感器，电位器及DC电压源

输出信号为4到20mA的直流电，与输入的传感器特性相符，叠加数字HART信号。

双输入模式还支持传感器的漂移检测，从而可以更容易地计划维护间隔。

“本质安全或2区增安”类型的变送器可以安装在潜在危险区域。设备符合2014/34/EU(ATEX)、FM和CSA规程以及其他国家批准的要求。

• 二线制，4~20mA输出，HART 国家批准的要求。

• 导轨安装的机壳

• 通用于各种类型的温度传感器

• 双输入变送器，实现传感器冗余测量（高可用性）

• 传感器漂移检测

• 可通过HART组态

SITRANS TF280无线HART温度变送器  / 7MP1110

SITRANS TF280用于温度测量的WirelessHART现场仪表，支持Pt100 传感器。

TF280可直接安装在现场传感器上，或与传感器保持一定距离使用电缆连接。无线通讯方面，支持WirelessHART标准。HART调制解调器可与温度变送器连接，特别是用于初始化参数。

可使用于所有行业和非爆炸区域的应用。

SITRANS TF280是以WirelessHART为标准通讯接口的温度传感器。

也可以通过有线接口连接HART调制解调器：

• 灵活的温度测量

• 节省在恶劣环境下安装布线的成本。无线技术提供了巨大的成本优势

• 可测量传统上难以实现的测量点，尤其适用于监测场合

• 在可移动设备部件上的安装也极其简单

• 可实现高成本效益的临时测量，例如用于过程优化

• 除有线通讯之外的最佳解决方案，用于过程自动化的系统解决方案

SITRANS TF,二线制及4-20mA现场显示器 / 7NG3130 / 7NG3135 / 7NG3136

SITRANS TF 配 SITRANS TH300通过 HART V5.9协议进行通讯，可用一台 PC 或 HART手持通迅器进行参数组态。 SIMATIC PDM组态更容易。

SITRANS TF 作为温度变送器

传感器信号，包括热电阻、热电偶、Ω或 mV信号，被放大和线性化。传感器和输出段是电气隔离的。集成了内置的冷端接点，用于热电偶的测量。

输出与温度成正比的 4 ~ 20mA信号。同时通过 HART协议可获得在线的诊断信息、测量值及进行调试。

SITRANS TF可自动检测传感器断路或短路。特殊的测试端子可直接测量 4 ~ 20mA电流信号，而无需中断输出。

SITRANS TF 作为现场数字显示器

任何 4 ~ 20mA信号可接通用的端子块。可以显示为已设定好的测量单位或可调的测量单位，即任何 4 ~ 20mA信号可显示为表示任何压力、流量、液位或温度的数字。

SIRTANS TF,现场总线温度变送器 / 7NG3137 / 7NG3138

SITRANS TF 可以应用在任何需要测量温度的场合，特别是条件苛刻的场合。这也是来自不同行业的用户选择这种现场仪表的原因。坚固的外壳保护了电子部件，不锈钢外壳甚至能抵抗海水及其他腐蚀性强的物质的腐蚀，变送器本身可提供高测量精度、通用输入和多种诊断功能。

• FF

• PROFIBUS PA

• 通用变送器可接热电阻、热电偶、Ω 或 mV 信号

• 坚固的两室铸铝或不锈钢外壳

• 防护等级IP67

• 可安装在任何地方，即使测量点

- 不容易接近

- 高温

- 强振

- 或不想使用长延长管和 / 或保护管

• 可直接安装在美标传感器上。

• 多种认证用于潜在的爆炸环境，“本安，无火花及隔爆”保护

形式，符合欧洲及美国标准